אותות ומערכות

תרגיל רטוב 1

נדב אשכנזי – 313326811

גל פרג – 316017011

שאלה 1

הרצה עבור N = 5:

הרצה עבור N  = 1000:

שאלה 2

2.1

סיווג המערכת הבאה:

לינאריות

עבור האות X1(t)=0.5  {X1}(t)=0.5

עבור האות X2(t)=1  {X2}(t)=1

אבל, עבור האות X(t)=X1+X2  {X}(t)= 1.25 ≠ {X1}(t)+ {X2}(t)=1.5

כלומר, המערכת אינה אדיטיבית ולכן אינה לינארית.

זיכרון

המערכת תלויה בערכי x(t) ולא בערכי x(x+a). כלומר ניתן להביע את המערכת כפונקציה של של x(t) ו-t ולכן חסרת זיכרון לפי הגדרה.

סיבתיות

המערכת חסרת זיכרון, כל מערכת חסרת זיכרון היא סיבתית וכלן המערכת הנ"ל היא סיבתית.

קביעות בזמן

המערכת קבועה בזמן כיוון שמתקיים         Ψστ{x}t=στΨxt

στΨxt=στ1.25xt>1.25x(t)x(t)<1.25-1.25xt<-1.25=1.25xt+τ>1.25x(t+τ)x(t+τ)<1.25-1.25xt+τ<-1.25

נגדיר στ{x=z

Ψστ{x}t=Ψzt=1.25zt>1.25z(t)z(t)<1.25-1.25zt<-1.25= 1.25xt+τ>1.25x(t+τ)x(t+τ)<1.25-1.25xt+τ<-1.25

התוצאות זהות ולכן המערכת קבועה בזמן לפי הגדרה.

הפיכות

המערכת איננה הפיכה. נתבונן על שתי האותות הבאים: x1 = 2 , x2 = 2.1

אות המוצא של אותות אלה זהה, והוא Y=1.25. כלומר, עבור 2 אותות X1≠X2 מתקבל אות מוצא זהה, Y=2. לכן המערכת אינה הפיכה לפי הגדרה.

מימוש:

האות:

2.2

האות + הפרעה:x = sin(2*pi *.2 * t) + randn(1, N) / 10;

סיווג המערכת הבאה:

לינאריות

יהיו שני אותו כך ש:

Ψx1=  y1

Ψx1= y2

מתקיים:

Ψa*x1+b*x2(t)= 0.5t-1t+1a*x1τ+b*x2τdτ= 0.5t-1t+1a*x1τdτ+ 0.5t-1t+1b*x2τdτ

= a*0.5t-1t+1x1τ+ b*0.5t-1t+1x2τdτ =ay1 +by2

ולכן המערכת לינארית לפי הגדרה.

סיבתיות

יהיו 2 אותות

x1t=0

x2t=u(t-1.5)

Ψx11=0

Ψx21= 0.50.52uτ-1.5dτ= 0.51.521 dτ=  0.25

שני האותות שווים עד לזמן t = 1 אבל מוצא המערכת שונה בשני המקרים ולכן המערכת אינה סיבתית.

זיכרון

המערכת אינה סיבתית ולכן בעלת זיכרון לפי הגדרה.

קביעות בזמן

אם נגדיר X כך ש X'=xנקבל:

y={x}(t)=0.5*t-1t+1x()d=0.5*(X(t+1)-t-1

בנוסף נגדיר:

zt≡{x}(t)=x(t+)

כעת נבדוק קביעות בזמן:

{{x}}(t)={z}(t)=0.5t-1t+1zd=0.5(Z(t+1)-Zt-1)=0.5(Xt+1+)-Xt-1 )

x t = y t= 12X(t+1)-X(t-1)=12(X(t+1++)-Xt-1 )

כלומר מתקיים:  {{x}}(t)={{x}}(t)

ולכן המערכת קבועה בזמן לפי הגדרה.

הפיכות

יהיו שני האותות:

x1t= 0

x2t=cos⁡(tπ)

עבור שני אותו אלה, מוצא המערכת יהיה זהה y = 0  ולכן המערכת אינה הפיכה לפי הגדרה.

מימוש המערכת:

מוצא המערכת:

המערכת מנחיתה את השפעת ההפרעה ע"י ביצוע ממוצע על מקטעים ובכך מנמיכה את השפעת ההפרעה על המגמה הכללית (כלומר על האות המקורי).

אות המוצא  Y, קצר יותר בגלל שבקצה הימני, הגבול העליון של האינטגרל לא מוגדר.

בנוסף בקצה השמאלי, הגבול התחתון לא מוגדר.

שאלה 3

3.2

האותות:

תוצאות המכפלה הפנימית:

לפי התוצאות הנ"ל ניתן לראות כי הוקטורים 1,2 ו-4 אורטוגונלים זה לזה כיוון שתוצאת המכפלה הפנימית בין כל זוג מתוך הוקטורים הללו היא 0.

הוקטור 3 אינו אורתוגונלי לאף אחד מהוקטורים האחרים כיוון שהתדר שלו אינו תלוי לינארית בתדרים של הוקטורים האחרים.

3.2

נסתכל על האות הבא:

נראה הוכחה מתמטית לשוויון הבא:

<x,sin2π·>T0  = 1T00T0xtsin⁡(2πt)dt=A32
<x,sin2πt>T0=1T0 0T0 xtsin2πtdt

=0T0 A1sin6πt+A2cos4πt+A3sin2πtsin2πtdt

=A1T0 0T0 sin6πtsin2πtdt+ A2T0 0T0 cos4πtsin(2πt)dt  A3T0 0T0 sin22πtdt=

=A12T0 0T0 cos4πt-cos8πtdt+A22T0 0T0 sin6πt+sin(2πt)dt+A3T0 0T0 1-cos⁡(4πt)2=

A12T0 sin4πt4-sin8πt8-A22T0 cos6πt6+cos2πt2+ A32T0 t-sin4πt40T0 =A32

כעת, על מנת למצוא את המקדם של איבר בסיס מהצורה sin(2*pi*t*a) או  cos(2*pi*t*a)

נבצע מכפלה בנימית של האות X עם איבר זה.

באופן זה נמצא את כל המקדמים:

שאלה 4

- נרצה למצוא מקדמים חדשים כך שיתקיים:

Acost+Bsint=A*12*ejt+e-jt + B*12j*ejt-e-jt =

A2+ B2j*ejt+A2- B2j*e-jt

ולכן אם נגדיר:

A = A2+ B2j     B = A2- B2j

נקבל את הדרוש.

- בהינתן אות מהצורה:

נבצע את המכפלה הפנימית:

<x, ejω0kt> = <p= -∞∞Xspejω0pt, ejω0kt>

=p= -∞∞<Xspejω0pt, ejω0kt> =p= -∞∞Xsp<ejω0pt, ejω0kt> = Xsk

כאשר השוויון האחרון מתקיים כיוון שלפי אורתוגונליות:

<ejω0pt, ejω0kt> = 1     k=p0     k=p

- המחזור הבסיסי:

- מקדמי פורייה עבור k = -1,0,1

בתרגיל שלנו:  T0=2πולכן מתקיים :ω0=1

X-1= <x, e-jω0t> = 12π-ππ-tejω0t dt=-12π-ππtejt dt=

-12πtejt j-ππ+  12πj-ππejt dt= 2π2πj+0= -j

X0=0 כיוון שזו פונקציה אי זוגית בקטע סימטרי.

X1= <x, ejω0t> = 12π-ππ-te-jω0t dt=-12π-ππte-jt dt=

-12πte-jt -j-ππ-  12πj-ππe-jt dt= -2π2πj+0= j

נשים לב שהפונקציה x = -t היא פונקציה אי זוגית ולכן טור פורייה שלה יכיל רק סינוסים לפי משפט. לכן כלל המקדמים יהיו מדומים טהורים.

- נחשב באופן נומרי את המקדמים:

נראה כי המקדמים שקיבלנו הם אכן המקדמים שקיבלנו באופן אנליטי בתוספת שגיאה זניחה שמתקבלת כתוצאה מהחישוב הנומרי. ככל שהחישוב הנומרי של המחשב יהיה "מעודן" כך השגיאה הנ"ל תשאף ל – 0.

- השוואה בין האות המקורי לבין התמרת פורייה

- השוואה בין ההתמרות עבור 25, 5, 1  M = :

- גרף (כתלות ב־ (Mהמתאר את שגיאת השחזור :